Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях АО «Магаданэлектросеть» на 2021 год.

План мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях включает в себя выполнение мероприятий по снижению технических потерь электроэнергии (технические и организационные), а также мероприятий направленных на снижение сверхнормативных потерь электроэнергии.

- Реконструкция ВЛ-6(10);0,4кВ, замена провода АС на СИП.

- Оптимизация режимов сети:

- отключение в режимах малых нагрузок силовых трансформаторов на двух трансформаторных подстанциях,

- замена перегруженного (недогруженного) оборудования,

- оптимизация схем и режимов загрузки ВЛ — 0,4кВ,

- выравнивание несимметричных нагрузок фаз ВЛ — 0,4кВ,

- сезонное изменение положения ПБВ силовых трансформаторов,

- оптимизация мест размыкания КЛ 6-10 кВ и другие

- Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

- Составление и анализ балансов электроэнергии.

- Совершенствование метрологического обеспечения измерений электрической энергии.

- Работа с абонентами по средствам учета потребления электроэнергии с заменой на приборы более высокого класса точности, исключение из расчетов приборов класса точности 2,5 (население), 2,0 (для группы потребителей «прочие»)

- Оптимизация учета электропотребления абонентов за счет замены узлов учета трансформаторного включения на прямого и приведение номиналов измерительных трансформаторов тока в соответствие с фактической максимальной нагрузкой присоединения.

- Расширение и оптимизация АИИС КУЭ.

- Использование функциональных систем учета повышенной надежности.

- Организация учета на границе балансовой принадлежности сетей, в том числе 6-10кВ.

- Организация выносного защищенного автоматизированного коммерческого высоковольтного учета 6(10) кВ.

- Организация и оптимизация общедомового учета электропотребления.

- Организация выносного защищенного автоматизированного коммерческого учета потребителей ≤ 0,4кВ.

- Проведение технических(инструментальных) проверок измерительных комплексов учета электрической энергии по точкам отпуска/приема электрической энергии в сеть.

- Проведение технических(инструментальных) проверок измерительных комплексов учета электрической энергии потребителей юридических и приравненных к ним лиц (в т.ч.ОДПУ), физических лиц и граждан – потребителей.

- Проведение рейдов, выявление безучетного и(или) бездоговорного потребления электрической энергии.

- Снятие показаний расчетных приборов учета.

- Обеспечение контроля за соответствием вновь вводимых в эксплуатацию объектов  установленным требованиям по энергоэффективности и энергосбережению.

- Повышение квалификации персонала и его обучение.

Срок исполнения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях запланирован в течение 2021 года.

Источник финансирования — тариф на  электрическую энергию.

Дата размещения 08.02.2021г